DEK265 INFINITY 故障處理經過

錯誤訊息:關機後開機出現SYSTEM POWER DOWN!!!!!!!!!!!

故障現象:開機出現DEK265畫面後按SYSTEM POWER ON開關,機構開始復位,刮刀上下OK,到HOME TABEL復位時, TABEL不能動作,隨之系統電源關閉:出現SYSYTEM POWER DOWN.

處理過程:

1:重新開機進入診斷菜單,在所有機構中隻有CAMERA AXES和RASING TABEL兩個機構菜單不可進入進行測試.一點擊這兩個菜單則會出現上述故障.

2:進診斷-----SYSTEM-----DISPLAY ALL DIGITAL INPUTS檢查CAMERA AXES和RASING TABEL機構相關的輸入信號及其他機構相關的輸入信號,一切正常.

3: 檢查M24AC箱輸出電壓------更換M19控制箱-----更換M24DC箱-----更換PC箱故障濤聲依舊.

4:再進診斷菜單-----進入RASING TABEL菜單(第2步更換M19控制箱後可進入RASING TABEL菜單)檢查發現BRAKE 不能動作,ON時不吸合.拔下插頭測量BRAKE阻值為11歐姆(正常的應為26歐姆).-----判斷BRAKE NG!!!!!!!!!!

5:拆下BRAKE,RESTART MACHINE,此時可進入診斷內的CAMERA AXES和RASING TABEL菜單進行動作.

6:啟動機器-----復位,但當SCREEN ALIGMENT復位時,X REAR STEPPER MOTOR帶著X REAR INDEX一直向左轉動不停止,然後卡死報警:AXES TIME OUT.

7:此故障屬於SENSOR信號未回饋,拔下插頭9SK34檢查有電壓供應,(參考電路圖27頁).SENSOR本身亮OK.因此判斷SINGEL線有問題.X REAR FINE HOME及X REAR COARSE HOME各有一條信號線-----分別為108,109線.此兩根信號線是送至M19控制箱PART CONTROL ENCLOSURE連接底板上,通過M19SK09插頭,中間還經過PART PCB A轉接板,因此量測9SK34的108(第2PIN),109(第3PIN)到M19SK09的108(第1PIN),109(第2PIN)線,結果OK.則此線無故障.

8:但分別插上M19SK09,M19SK34兩個插頭後故障依然存在.診斷內X REAR INDEX信號無反應,因此此問題線仍有延伸,很有可能是底板插座問題,因此在插上M19SK09時從底板下方量測,發現109(第2PIN)的線未通到M19SK34的109(第3PIN).此時斷定M19SK09與插座配接不良,取出插頭夾扁109(第2PIN),插上後全部復位OK.

9:更換新的BRAKE,(拉出M19控制箱便於安裝BRAKE時有空間作業.裝好後開機復位-----有出現新的問題:The PCB on rail,please remove it!!!!!!!!!

10:檢查RAIL上無異物,傳感器感應燈切換良好,進診斷內發現信號BOARD AT LEFT輸入信號在傳感器感應到時無輸入.由與拉出過M19控制箱,又有了SCREEN ALIGMENT 故障的經驗,判斷插頭可能拉鬆動了,我們直接在電路中(Page66)找到了此傳感器上的8PL04插頭線最終連到了M19 PART CONTROL ENCLOSURE的M19SK10插頭.信號線是SENSOR的116(第2PIN)對M19SK10的116(第1PIN),將M19SK10的116(第1PIN)夾扁裝上復位,動作全部OK.

總上所述:維修機器時動太多部位很容易引發一連串的新問題,插頭重裝時要小心易易,然後鎖好.(DEK265的許多插頭都有問題,顏色灰暗,接觸不是很好.)