Update DEK software step following:

- 將校正檔案(Config.cfg)備份 路徑如下:(D:\program file\Dek\machinecontrol\printer\config.cfg)

- 關機後 放入第一片光碟片(Software version 06)後自動讀取

- 螢幕出現 DEK(按下 Del去修改開機模式---CD-Rom存檔後跳出)

- 按下 C 繼續下一個動作

- 選擇 3 將程式及校正檔案複製到磁片

- 重新開機(ctrl+alt+del)

- 選擇2 重灌 WinNT & DEK 軟體(選擇 1 只重灌 WinNT)

- 按下 C 繼續下一個動作

- 輸入六碼機器序號(Enter 6 digit machine serial number:******) 開始重灌

- 重灌完成後取出磁片及光碟片,重新開機(ctrl+alt+del)後自動讀取

- 選擇電腦的型式

- Registry editor----- ok

- DEK configuration----ok

- 輸入六碼機器序號(Enter serial number:******)

- fixed head   (infinity機型為可抬頭式故不選 )

- dual stepper  (Proflow print carriage)

- green Sony  (camera type)---- next

- 將有校正檔案的磁片放入A槽重灌

- 進入DEK主畫面

- 關閉DEK 軟體(diagnostic---system---terminate control program)

- 放入第二片光碟片(Software version 06SP05) 後自動讀取

- Repair----next   license agreement-----yes

- 輸入六碼機器序號(Enter serial number:******)

- Standard configuration printer model----next

- 將有校正檔案的磁片放入A槽重灌(已執行過選擇NO)

- 重灌完成,取出光碟

- 重新開機

- 將程式檔存回硬碟

注意:1.校正觸摸式螢幕(EIO)

2.檢查時間及日期